花卉工厂片区温棚及科研用地统计总表

## 附件1

| ## 序号 | ## 图纸编号 | ## 温棚性质 | ## 主要参数 | ## 面积m2 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## GN-P1 | ## 文洛式PC板温室 | ## 跨度9.6m,开间4m,肩高4m,单跨长56m | ## 537.6 | ## 专类园布展物种苗木储备区 |
| ## 2 | ## GN-P2 | ## 文洛式PC板温室 | ## 跨度9.6m,开间4m,肩高4m,单跨长56m | ## 537.6 |  |
| ## 3 | ## KY-P1 | ## 文洛式PC板温室 | ## 跨度9.6m,开间4m,肩高4m,三连跨总宽19.2m，长28m | ## 537.6 |  |
| ## 4 | ## GN-P3 | ## 旧PC板温室改造1区 | ## 长37m,宽18m,两连跨,跨度9m,开间3.6m,肩高2.5m | ## 666 | ## 扶荔宫布展苗木储备及引种保育区 |
| ## 5 | ## GN-P5 | ## 旧PC板温室2区改造 | ## 长37m,宽18m,两连跨,跨度9m,开间3.6m,肩高2.5m | ## 666 |  |
|  | ## GN-P4 | ## 旧PC板温室过道改造 | ## 长37m,宽5m,两连跨,跨度5m,开间3.6m,肩高2.5m | ## 185 |  |
| ## 6 | ## KY-P2 | ## 连栋小拱形塑料温室 | ## 跨度10.5m,开间4m,肩高4m,三连跨宽31.5m，长28m | ## 882 |  |
| ## 7 | ## GN-P6 | ## 文洛式玻璃温室 | ## 跨度8m,开间4m,肩高4m,,单跨宽8m,总长36m | ## 288 | ## 有性繁殖室 |
| ## 8 | ## GN-P7 | ## 小齿形连栋塑料膜大棚 | ## 跨度10.5m,开间4m,肩高4m,单跨宽10.5m，总长36m | ## 378 | ## 无性繁殖室 |
| ## 9 | ## GN-P8 | ## 文洛式玻璃隔离温室 | ## 跨度8m,开间4m,肩高4m,,单跨宽8m，总长16m | ## 128 | ## 隔离温室 |
| ## 10 | ## GN-P9 | ## 拱形连栋塑料大棚 | ## 跨度8m,开间4m,肩高3m,,两连跨宽16m，12开间总长48m | ## 768 |  |
| ## 11 | ## GN-P11 | ## 拱形连栋塑料大棚 | ## 跨度8m,开间4m,肩高3m,,两连跨宽16m，12开间总长48m | ## 768 |  |
| ## 12 | ## GN-P10 | ## 拱形连栋塑料大棚 | ## 跨度8m,开间4m,肩高3m,,三连跨宽24m，12开间总长48m | ## 1152 |  |
|  | ## KY-P3 | ## 简易平拉遮荫棚 | ## 跨度8m,开间4m,肩高2.5m | ## 800 |  |
|  | ## KY-P4 | ## 裸地 | ## 地面分格,安装取水口,每台地5m宽，长40m，分成5m*5m的小格，共3条 | ## 600 |  |
| ## 合计 | ## 合计 温棚：7493.8 m2； 网棚：800 m2； 裸地：600 m2 |  |  |  |  |

## 注：红字部分为可提供课题组租用的科研用棚用地